СОБРАНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  ПРОЕКТ

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________________ № ______

«О местных нормативах градостроительного проектирования

сельского поселения Красный Строитель муниципального района

Челно-Вершинский  Самарской области»

В  соответствии со статьями 8, 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

РЕШИЛО:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, согласно приложению к настоящему Решению.

2.Опубликовать настоящее Решение  на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Красный Строитель          Н.В.Щуренкова

Председатель Собрания Представителей                             Жулина Т.В.;

сельского поселения Красный Строитель

муниципального района Челно-Вершинский

Приложение к

Решению Собрания Представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

От ___________г  № ______

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также - нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

1.2. Настоящие нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели, указанные в абзаце втором пункта 1.1 настоящих нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.

2. Основная часть. Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | вид доступности, единица измерения | значение показателя |  |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах*: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: * Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. ** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктов | не устанавливается |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек |  |  |  |  |  | 1 с филиалом в данном населенном пункте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей до 500 человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения |  |  |  |  |  | 1 филиал |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения |  |  |  |  |  | 1 отдел внестационарного обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах |  |  |  |  | количество читательских мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 1 до 2 | 6-7,5 |  |  |  |  | 5-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечания: 1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | в сельских поселениях с числом жителей до 500 человек |  |  |  |  |  | 20 зрительских мест на каждые 100 жителей |  |  | транспортная доступность, минуты | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений | 30 |
|  |  |  | в сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек |  |  |  |  |  | 150-200 зрительских мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек |  |  |  |  |  | передвижная форма обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |
| Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | *Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома | 50 |
|  |  |  | жилые районы |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | до входов учреждений торговли и общественного питания | 50 |
|  |  |  | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 800 |
| Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: |  |  |  | кг |  | литры |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  |  | 190-225 |  | 900-1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - от прочих жилых зданий |  |  |  | 300-450 |  | 1100-1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий |  |  |  | 280-300 |  | 1400-1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  |  |  | - |  | 2000-35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  |  |  | 5-15 |  | 8-20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства |  | Электропотребление |  |  |  | Использование максимума электрической нагрузки |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не оборудованные стационарными электроплитами |  | 950 |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 2400 |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | для зданий с местными (квартирными) водонагревателями |  |  |  |  |  | 200, со снижением до 180 к 2025 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для зданий с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  | 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для объектов обслуживания повседневного пользования |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта |  |  | Количество этажей |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 |  | 4-5 |  | 6-9 | 10 и более |  |  |  |
|  |  |  | Жилые здания |  |  | 186 |  | 150 |  | 127 | 110 |  |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные организации, медицинские организации |  |  | 203 |  | 191 |  | 180 | - |  |  |  |
|  |  |  | Дошкольные образовательные организации |  |  | 284 |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  | - | не устанавливается |  |

3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты не менее предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты менее предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – нормативы) применяются при подготовке:

1) генерального плана сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;

2)   документации по планировке территории.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в разделе 2 настоящих нормативов, приведены в таблице.

Таблица. Области применения предельных значений расчетных показателей, 
установленных местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, для объектов местного значения сельского поселения

Принятые сокращения:

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

| № п/п | Наименование расчетного показателя, в отношении которого МНГП устанавливается предельное значение | Единицы измерения расчетного показателя | Непосредственное применение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГП с.п. | ДПТ |
| В области образования |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + |
|  |  | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | транспортная доступность, минуты | + | + |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений | пешеходная доступность, метры | + | + |
| В области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | + | + |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек | количество объектов | + | + |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | + | + |
| В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | количество объектов | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха | транспортная доступность, минуты | + | + |
| В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + |
| В области обращения с отходами |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | + | + |
| В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжени | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | + | + |
| В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + |