Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 5 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Челно-Вершинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Красный Строитель

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2(а), М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельсксого поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

7. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                        О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                               С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                         И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                 А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                       Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                       Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                        А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                   О.А.Кольжанова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                        Н.Э.Рыжкина

Ведущий инженер                                                                              О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ 8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка 22

2.1.2. Место и роль сельского поселения Красный Строитель в системе расселения Самарской области 25

2.1.3. Местоположение сельского поселения Красный Строитель на территории Самарской области 25

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 26

2.1.4.1. Климат 26

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 26

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 27

2.1.4.4. Опасные природные процессы 27

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 28

2.1.4.6. Полезные ископаемые 28

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 28

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 29

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 29

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 29

2.2.1.1 Основные тенденции демографических процессов 29

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский 33

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский 38

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Красный Строитель 42

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 43

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 43

2.4.1. Жилая зона 44

2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 44

2.4.2. Общественно-деловая зона 46

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 47

2.4.3. Зона производственного использования 53

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 53

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 53

2.4.4.1.1	Внешний транспорт 53

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 53

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 53

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 54

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры 57

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 57

2.4.5.1.1. Водоснабжение 57

2.4.5.1.2. Водоотведение 58

2.4.5.1.3 Теплоснабжение 58

2.4.5.1.4. Газоснабжение 59

2.4.5.1.5. Электроснабжение 60

2.4.5.1.6. Электросвязь 62

2.4.6. Зона рекреационного назначения 62

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 63

2.4.8. Зона специального назначения 65

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 65

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий 65

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 65

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 68

2.5.2. Санитарно-защитные зоны 69

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 70

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 71

2.5.2.3. Кладбища 71

2.5.2.4 Объекты размещения биологических отходов 71

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов 71

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 72

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура 72

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 73

2.5.4. Охранные зоны 73

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов 74

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 74

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 76

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 77

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 78

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 79

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ 80

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 80

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 81

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 84

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 84

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 84

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 89

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 90

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 93

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 96

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 100

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 100

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 100

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение 101

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 103

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 108

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 109

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 116

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 125

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры 128

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 128

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 128

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 135

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 135

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 136

3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения 139

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 139

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 139

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 143

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 144

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 145

3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 146

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 147

5. ВЫВОДЫ 151

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 5 от 10.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Челно-Вершинский

При проектировании были учтены и использованы:

Материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта №1 от 10.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9114 от 10 ноября 2008 года с администрацией муниципального района, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №320 от 22.12.2009

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2006 г, на основании государственного  контракта №226 от 30.04.2004 г.

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 04 февраля 2005 года N 16-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 50-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Красный Строитель,  о среднегодовом приросте населения с.п. Красный Строитель и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Красный Строитель.

Территориальное планирование сельского поселения Красный Строитель осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Красный Строитель (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования сельского поселения Красный Строитель являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Красный Строитель, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Красный Строитель исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Челно-Вершинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Красный Строитель для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Челно-Вершинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Красный Строитель;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Красный Строитель;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Красный Строитель;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Красный Строитель для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Красный Строитель;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Красный Строитель.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

# 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка

История Челно-Вершинского района корнями уходит в далекое прошлое. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. По данным Министерства культуры Самарской области на территории современного с.п. Красный Строитель археологами были найдены памятники археологии.

Колонизация северо-востока Самарской губернии началась в XVI веке после присоединения Казани. В это время на Руси появились первые оборонительные укрепления так называемые «засечные линии» или «засечные черты». Основное назначение этих оборонительных линий – охрана рубежей государства от кочевых племен.

Российское государство росло, и границы его расширялись. В 1731-1736 годах была построена Ново-Закамская линия – укрепленная пограничная линия между реками Камой и Самарой. Затем были построены еще две крепости Черемшанская и Кондурчинская. Со строительством Ново-Закамской линии связано возникновение множества населенных пунктов.

На территории современного Челно-Вершинского района первые поселения сложились в начале XVIII века, это были села: Эштебенькино, Сиделькино, Багана, Девлезеркино, Таяба, Аделяково, Зубовка, Красный Строитель, Шламка. Образованы они были чувашскими переселенцами из Казани.

В 50-х годах XVIII столетия выходцами из Чистополя в верховьях (у вершин) речки Челны была основана деревня, поименованная по ее расположению – Челно-Вершины.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья. Обширные сельскохозяйственные угодья современного Челно-Вершинского района принадлежали выходцам из Подмосковья дворянскому роду Шелашниковых, помещичья усадьба  которых находилась в п. Петровск.

Конец XIX - начало ХХ веков ознаменовались строительством железных дорог. В 1914 году по территории будущего Челно-Вершинского района пролегла  железная дорога на Уфу, проходившая вблизи поселения Челно-Вершины.

После провозглашения Советской власти на территории современного Челно-Вершинского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов. Челно-Вершинский район был образован в начале июля 1928 года. Первоначально в него входила большая часть современного Шенталинского района. В январе 1935 года было принято решение о разукрупнении ряда районов. Постановлением Президиума Куйбышевского Крайисполкома был создан Денискинский район. В него вошли 18 сельских Советов: 11 перешедших из Клявлинского района и 7 – из Челно-Вершинского. Современные границы Челно-Вершинский район получил в 1965 году.

Перечень выявленных объектов культурного (археологического) наследия, расположенных на территории сельского поселения Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский Самарской области

Таблица №1

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам паспортизации, картирования) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зубовка I | кург. мог. | Зубовка | 4 км юв | не определ. | 0,00 |
| 2. | Зубовка II | кург. мог. | Зубовка | 1,9 км ю | не определ. | 0,00 |
| 3. | Зубовка III | кург. мог. | Зубовка | 1 км юз | не определ. | 0,00 |
| 4. | Зубовка IV | кург. мог. | Зубовка | 1,8 км юз | не определ. | 0,00 |
| 5. | Зубовка V | кург. мог. | Зубовка | 1,45 км сз | не определ. | 0,00 |
| 6. | Зубовка VI | кург. мог. | Зубовка | 0,6 км св | не определ. | 0,00 |
| 7. | Зубовка I | селище | Зубовка | 4 км юв | XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 8. | Зубовка I | кург. один. | Зубовка | 2,65 км юв | не определ. | 0,00 |
| 9. | Зубовка | м/нах. кер. | Зубовка | 1,6 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 10. | Красная Горка I | кург. мог. | Красная Горка | 1,5 км сз | не определ. | 0,00 |
| 11. | Красный Строитель I | селище | Красный Строитель | 3,2 км сз | II тыс. до н.э., XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 12. | Красный Строитель II | селище | Красный Строитель | 0,2 км с | II тыс. до н.э., XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 13. | Красный Строитель I | кург. один. | Красный Строитель | 5,6 км юз | не определ. | 0,00 |
| 14. | Красный Строитель III | кург. мог. | Красный Строитель | 1,9 км сз | не определ. | 0,00 |
| 15. | Токмакла I | селище | Токмакла | 3,5 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 16. | Токмакла II | селище | Токмакла | 3,65 км юз | II тыс. до н.э., IV-VII вв. н.э. | 0,00 |
| 17. | Токмакла III | селище | Токмакла | 3,6 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 18. | Токмакла | м/нах. кер. | Токмакла | 3,35 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
|  | ВСЕГО: 18 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 18 |  |  |  |  |  |

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории сельского поселения Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский Самарской области.

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общественно-торговый центр села (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Зубовка |
|  | Усадьба сельского гончара (комплекс) | Конец ХIХ в. | с. Зубовка |
|  | Помещичья усадьба (комплекс) | ХIХ в. | с. Зубовка |
|  | Спиртзавод (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Красный Строитель |
|  | Вспомогательные производства и службы при спиртзаводе (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Красный Строитель |
|  | Поселок при спиртозаводе (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Красный Строитель |

25.02.2005 г. на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области образовано 11 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Красный Строитель.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Красный Строитель в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Красный Строитель на территории Самарской области

Челно-Вершинский район расположен в северной части Самарской области. Общая площадь муниципального образования составляет 1162,3 кв.км.

Согласно закону Самарской области «Об установлении границ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 04 февраля 2005 года N 16-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД), установлены границы района:

- на севере район граничит с Республикой Татарстан,

- на западе – с Кошкинским районом,

-  на юге с Сергиевским районом,

- на востоке с Шенталинскими районом.

Сельское поселение Красный Строитель расположено в юго-восточной части Челно-Вершинского района.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД  установлены границы сельского поселения.

Сельское поселение Красный Строитель граничит:

- с сельским поселением Озерки муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельскими поселениями Кутузовский и Липовка муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Старая Шентала муниципального района Шенталинский.

В состав сельского поселения Красный Строитель входят 5 населённых пунктов: поселки Красный Строитель, Безводовка, Верхняя Кондурча, Красная Горка, село Зубовка – административный центр.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,4 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42 ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 47 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  182 см.

В холодный период года в преобладающее направление ветров – южное и юго-западное. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,0 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.

В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм.

Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Рельеф местности равнинно-холмистый. Район расположен  на западных отрогах Бугульмино-Белебеевской возвышенности и относится к высокому Заволжью. Абсолютные отметки здесь 280-300 метров. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчлененная глубокими и широкими долинами на обособленные водораздельные плато. Очень много долин, оврагов, балок. Южные склоны водоразделов крутые и короткие, северные – пологие, длинные.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Для территории  сельского поселения характерно распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и нижнетриасового возраста. Особенностью водовмещающих пород является их спорадическое обводнение.

Воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/л. Воды более глубоких горизонтов по составу являются сульфатно-хлоридно-натриевыми с минерализацией до 3,5 г/л и общей жесткостью до 38 мг/экв

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Подтоплению грунтовыми водами в основном подвержены территории долин рек.

Основными причинами подтопления являются:

- низкие отметки рельефа;

- техногенные утечки из трубопроводов коммуникаций;

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

- отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. Кондурча, протекающая в северной части поселения с востока на запад. В северо-западной части поселения в Кондурчу впадает руч. Токмаклинка, а в пределах с. Красный строитель – р. Шумолга. В южной части сельского поселения, являясь его естественной границей протекает р. Кильна.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Шиловский, Крутой, Дубошный, Загрядский, Загрядский 2-ой, Жилой.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Красный Строитель представлены Шумолгинским и Красногородецким месторождениями нефти, а также Кутузовским (Зубовским) месторождением кирпичных глин. Разведанные запасы кирпичного сырья по категориям A+B+CI в количестве 1182 тыс.м.3 утверждены ТКЗ (протокол № 58 от 30.12.1962 г.).  Месторождение разрабатывалось с 1959 по 1975 г. Зубовским кирпичным заводом, а в 1982 г. –  законсервировано.

Балансовые запасы глинистого сырья по кат.A+B+CI  на  01.01.2011 г. составили 1122 тыс. м3, по кат. С2 –1235,5  тыс.м3.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Геологическую основу составляют породы верхнепермского возраста, в основном татарского и казанского ярусов.

Отложения татарского яруса сохранились на наиболее высоких участках поверхности и представлены красно-цветной песчано-глинистой толщей с прослоями пестрых мергелей, серых известняков и доломитов. Казанский ярус представлен в основном известняками и гипсом. Сверху коренные породы перекрыты чехлом четвертичных отложений в виде элювиально-делювиальных и лессовидных глин суглинков. Мощность этого чехла не везде одинакова - на повышенных элементах рельефа она весьма небольшая, на склонах, особенно в их нижней части, значительна. Обычно это желто-бурые, бурые суглинки с повышенной карбонатностью, служащие почвообразующими породами для выщелоченных третичных особенно среднегумусных и тучных черноземов.

На повышенных элементах рельефа в верхней части склонов возвышенное плато в качестве почвообразующих пород встречаются элювиальные глины и суглинки пермских отложений. В местах близкого залегания карбонатных коренных  пород формируются карбонатные черноземы.

Третичные  отложения   в  виде  акчагыльских  морских  глин   встречаются только по древним долинам рек.

Глубина промерзания для района строительства составляет 170 см.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Красный Строитель представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Кондурча, Кильна; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский

#### 2.2.1.1 Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Челно-Вершинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский

На территории Челно-Вершинского района расположены 11 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Челно-Вершины (численность населения на 01.01.11 – 7330 человек).

Сельские поселения муниципального района Челно-Вершинский:

- Довлезеркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1106 человек;

- Каменный Брод (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1092  человека;

- Краснояриха (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 1352 человека;

- Красный Строитель (в составе 5 населенных пункта) – общее число жителей 1562  человека;

- Красный Строитель (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  806 человек;

- Озерки (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей  1182 человека;

- Сиделькино (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1324 человека;

- Красный Строитель (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 500 человек;

- Челно-Вершины (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  7330 человек;

- Чувашское Урметьево (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  532 человека;

- Эштебенькино (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1215 человек.

В целом в муниципальном районе Челно-Вершинский по данным на 1.01.11 проживает 16827 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Челно-Вершинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района немного отличались от средних показателей по области. В последние 2 года в районе заметно повысился уровень рождаемости при более низком уровне смертности. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Челно-Вершинский.

Младенческая смертность в Челно-Вершинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района равен нулю. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Челно-Вершинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Челно-Вершинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Челно-Вершинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его немного отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Челно-Вершинский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,1% против 16,8%. Таким образом, разрыв составляет 8,3%, что значительно превосходит средний показатель по сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,8% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Челно-Вершинский примерно на 1,6 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Челно-Вершинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, но с 1993 года сальдо миграции существенно сократилось, иногда приобретая отрицательные значения. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Челно-Вершинский.

По общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Челно-Вершинский прибыло на 220 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Челно-Вершинский.

Население муниципального района Челно-Вершинский отличается некоторым национальным разнообразием: русское население составляет 51,3%, около 29,7% населения района – чуваши; 12,8% - татары; 4,8% - мордва; 0,4% -украинцы; 0,2% - мордва-эрзя; 0,2% - цыгане; 0,1% - армяне.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Красный Строитель уровень смертности с 2003 по 2011 гг. также значительно превышал уровень рождаемости. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский).

На протяжении анализируемого периода уровень рождаемости был в среднем почти вдвое ниже по сравнению с м.р. Челно-Вершинский, при этом уровень смертности значительно превышал районный показатель (был выше на 5,5 промилле). (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский).

За последние 10 лет самым низким был уровень рождаемости в 2004 г. (3,7 чел./тыс.), а самый высокий уровень смертности – в 2010 г. (30,7 чел./тыс.).

В 2006-09 гг. процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая компенсировала естественную убыль, в последние годы наблюдается отток мигрантов из сельского поселения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Красный Строитель).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский (на 1 тыс. жителей)

Рис. 11. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Красный Строитель

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Красный Строитель

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Красный Строитель, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.  Заметно увеличилась доля нетрудоспособного населения, особенно стариков. (Таблица №3)

Таблица №3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Красный Строитель на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 280 | 18,8 |
|  | до 6 лет | 94 | 6,3 |
|  | от 7 до 15 | 161 | 10,8 |
|  | от 16 до 17 лет | 26 | 1,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 1495 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 255 | 17,0 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 770 | 51,5 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 369 | 24,7 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 401 | 26,8 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 470 | 31,4 |
|  | женщины старше 54 лет | 311 | 20,8 |
|  | мужчины старше 59 лет | 159 | 10,6 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 17% от всего населения, что на 0,5% больше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Красный Строитель на 7,2% выше уровня м.р. Челно-Вершинский и составляет 31,4%.

Процент трудоспособного населения в с.п. Красный Строитель, напротив, на 3,7% меньше районного показателя – 55,6%. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Таким образом, доля нетрудоспособного населения в с.п. Красный Строитель составляет почти половину всего населения.

Рис. 12.

В целом демографическая ситуация в сельском поселении Красный Строитель складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Челно-Вершинский.

По данным Самарастат,  за последние 10 лет число жителей в с.п. Красный Строитель то сокращалось, то росло, с 2009 года – сокращается. (Таблица №4, Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Красный Строитель).

- Таблица №4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Красный Строитель

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Красный Строитель | 1660 | 1596 | 1591 | 1695 | 1564 | 1495 |
| п. Безводовка | 167 | 139 | 142 | 129 | 118 |  |
| п. Верхняя Кондурча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| с. Зубовка | 360 | 342 | 294 | 334 | 307 |  |
| п. Красная Горка | 242 | 238 | 251 | 249 | 240 |  |
| п. Красный Строитель | 891 | 877 | 904 | 983 | 899 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Красный Строитель численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 165 человек.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Красный Строитель

Площадь земель в границах сельского поселения Красный Строитель получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 11990,1 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.

- земли лесного фонда

- земли водного фонда

- земли запаса.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами), лесными землями, землями под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится  под застройкой, дорогами  и водными объектами.

Земли населённых пунктов расположены в границах сел и посёлков  сельского поселения. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой, под водными объектами и дорогами.

Земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. расположены под застройкой и дорогами.

Земли лесного фонда заняты лесными землями и сельскохозяйственными угодьями.

Земли водного фонда расположены под водными объектами.

Земли запаса заняты пашнями.

Таблица № 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Красный Строитель

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 10956.7 |
| 2 | земли населённых пунктов | 593.7 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д., в том числе: | 35.1 |
| 3а | промышленности | 17.6 |
| 3б | энергетики | 1.1 |
| 3в | Автомобильного транспорта | 16.4 |
| 4 | земли лесного фонда | 310.6 |
| 5 | земли водного фонда | 74 |
| 6 | земли запаса | 20 |
|  | Итого: | 11990,1 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», выполненного ОАО «ВолгоНИИгипрозем» в 2004 г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

Планировочная структура сельского поселения Красный Строитель определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов.

Населённые пункты расположены в центральной и северной части сельского поселения Красный Строитель на автодороге регионального значения «Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины. Село Зубовка, посёлок Красный Строитель, посёлок Безводовка примыкают друг к другу, образуя, фактически, один населённый пункт. Чуть севернее расположен посёлок Красная Горка. Улично-дорожная сеть населённых пунктов имеет, преимущественно, прямоугольную структуру, определившую квартальную застройку.

По территории села Зубовка протекает река Шумолга, разделяя село на западную и восточную части, и продолжаясь на территории посёлка Красный Строитель. По северным границам посёлков Красный Строитель и Безводовка, а также по южной границе посёлка Верхняя Кондурча протекает река Кондурча.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах сельского поселения Красный Строитель преобладает малоэтажная застройка, представленная индивидуальными и блокированными жилыми домами с приусадебными участками, с небольшим количеством многоквартирных двухэтажных домов.

#### 2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Красный Строитель составляет 39248.0 кв. м, государственный фонд 2128.0 кв. м, муниципальный фонд сельского поселения составляет 3070.4 кв. м, частный фонд составляет 34049.6 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 26,2 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах №6 и №7.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Красный Строитель

По видам собственности

Таблица №6

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т.ч. | 39248.0 |
| 1а | государственный, в т. ч. | 2128.0 |
|  | - федеральный |  |
|  | - региональный |  |
| 1б | муниципальный, в т. ч. | 3070.4 |
|  | - муниципального района |  |
|  | - сельского поселения | 3070.4 |
| 1в | частный | 34049.6 |
| 2 | . Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общей площади | 25.0 |

По типам застройки

Таблица №7

| № пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 244 | 22448.4 | 57.2 |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) | 119 | 6188 | 15.8 |
| 3 | Блокированная застройка( более 2 блоков) | 25 | 1025 | 2.6 |
| 4 | Застройка многоквартирными домами | 12 | 9586.0 | 24.4 |
|  | 2-х этажная | 12 | 9586.0 | 24.4 |
|  | 3-х этажная |  |  |  |
|  | 4-х этажная |  |  |  |
|  | Всего: | 400 | 39248.0 | 100 |

Кроме того, в сельском поселении есть жилые дома, отнесённые к ветхому жилому фонду.

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

Данные о ветхом жилом фонде  сельского поселения Красный Строитель, предоставленные администрацией сельского поселения, приведены в таблице №8

Ветхий фонд, подлежащий сносу

Таблица №8

| № п\п | Наименование | Улица | № дома | Матер. стен | % изно-са | Общая площадь м2 | Прожив. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Красная Горка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | Полевая | 5 кв. 4 | Силикат. Кирп. | 100 | 34.0 | 4 |
| 2 | Жилой дом | Полевая | 6 кв. 2 | Силикат. Кирп. | 100 | 34.1 | 3 |
| 3 | Жилой дом | Полевая | 6 кв. 4 | Силикат. Кирп. | 100 | 34.0 | 2 |
| 4 | Жилой дом | Кооперативная | 1 кв. 1 | Силикат. Кирп. | 100 | 59.5 | 1 |
| 5 | Жилой дом | Спортивная | 11 кв. 1 | дерево | 100 | 34.0 | 5 |
| 6 | Жилой дом | Спортивная | 11 кв. 2 | дерево | 100 | 51.7 | 2 |
| П. Красный Строитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилой дом | Советская | 16 кв.1 | дерево | 100 | 16.5 | 1 |
| 8 | Жилой дом | Советская | 18 кв 1 | дерево | 100 | 34.1 | 2 |
| 9 |  | Советская | 14 кв. 2 | дерево | 100 | 16.5 | 1 |
| 10 | Жилой дом | Полевая | 6 кв.2 | Гипсоблок | 100 | 39.6 | 3 |
| 11 | Жилой дом | Полевая | 9 | дерево | 100 | 25.0 | 1 |
| 12 | Жилой дом | Школьная | 11. кв. 1 | дерево | 100 | 42.3 | 1 |
| 13 | Жилой дом | Школьная | 11 кв. 2 | дерево | 100 | 28.6 | 1 |
| 14 | Жилой дом | Приовражная | 13 кв. 1 | дерево | 100 | 20.0 | 1 |
| 15 | Жилой дом | Приовражная | 13 кв. 2 | дерево | 100 | 28,0 | 4 |
| 16 | Жилой дом | Приовражная | 17 кв. 2 | дерево | 100 | 50,0 | 2 |
| 17 | Жилой дом | Приовражная | 18 кв. 1 | дерево | 100 | 37,0 | 1 |
| 18 | Жилой дом | Приовражная | 19 кв. 2 | дерево | 100 | 33,5 | 1 |
| 19 | Жилой дом | Приовражная | 20 кв. 2 | дерево | 100 | 33,5 | 1 |
| 20 | Жилой дом | Приовражная | 22 кв. 1 | дерево | 100 | 33,5 | 1 |
| 21 | Жилой дом | Приовражная | 22 кв. 2 | дерево | 100 | 35,0 | 1 |
| П. Безводовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Жилой дом | Речная | 20 кв. 1 | Силикат. Кирп. | 100 | 50,0 | 1 |
| 23 | Жилой дом | Центральная | 20 кв. 2 | Силикат. Кирп. | 100 | 32,0 | 4 |
| 24 | Жилой дом | Центральная | 1 кв. 2 | Гипсоблок | 100 | 34,0 | 1 |
| 25 | Жилой дом | Центральная | 8 кв. 2 | Гипсоблок | 100 | 44,0 | 2 |
| 26 | Жилой дом | Дорожная | 8 кв. 1 | Гипсоблок | 100 | 37,2 | 1 |
| 27 | Жилой дом | Дорожная | 8 кв. 2 | Гипсоблок | 100 | 26,8 | 2 |
| 28 | Жилой дом | Дорожная | 8 кв. 4 | Гипсоблок | 100 | 45,0 | 2 |
| С. Зубовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Жилой дом | Фрунзе | 36 кв. 4 | Дерево | 100 | 20,0 | 2 |

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественно-деловая зона села Зубовка расположена на пересечении улицы Фрунзе с автодорогой "Урал - Челно-Вершины" – Зубовка.

В селе Красный Строитель и посёлке Красная Горка общественные центры развиты слабо, представлены отдельными зданиями объектов культурно-бытового обслуживания.

В посёлках Безводовка и Верхняя Кондурча общественно-деловые зоны не сформированы из-за отсутствия объектов культурно-бытового обслуживания.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №9.

Таблица № 9

Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |  | СОСТОЯНИЕ (аварийное, удовлет., хорошее, треб. кап. ремонт или реконструкция) |  | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детский сад "Колосок" | (п.Красный Строитель), 1й микрорайон, 7а | 80 | место |  | треб. кап. ремонт |  | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Красностроительская СОШ | (п.Красный Строитель), ул. Школьная, 1а | 274 | учащиеся |  | хорошее |  | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Офис врача общей практики | (п.Красный Строитель), 1-й мкр-н, 8 | 28 | Посещ. в смену |  | хорошее |  | Муниципального района |
| 5.2 | Аптечный пункт | (п.Красный Строитель), ул. Советская, 1а | 1 | объект |  | Удовлетвор. |  | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Место |  |  |  |  |
| Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Спортивный зал в составе Красностроительской СОШ | (п.Красный Строитель), ул. Школьная, 1а | 307.89 | М2 площади пола | хорошее |  | Муниципального района |  |
| Объект культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СДК | (п.Красный Строитель), ул.Первомайская, 1а | 250 | Место, |  | треб. кап. ремонт |  | Сельского поселения |
| 8.2 | Клуб | (п.Красная Горка), ул.Спортивная, 1а | 50 | Место |  | треб. кап. ремонт |  | Сельского поселения |
| 8.3 | Библиотека | (п.Красный Строитель), ул.Первомайская, 1а | 18.351 /15 | тыс.ед.хранения/читательское место |  | треб. кап. ремонт |  | Сельского поселения |
| 8.4 | Библиотека | (с.Зубовка), ул.Фрунзе, 52а | 9183/2 | тыс.ед.хранения/читательское место |  | треб. кап. ремо |  | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магазин ООО «Алком» | (п.Красный Строитель), ул.Рабочая, 2а | 51.8 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| 9.2 | Магазин «Спутник» | (п.Красный Строитель), ул.Советская, 2в | 30.0 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| 9.2 | Магазин «Хозтовары» | (п.Красный Строитель), ул. Советская, 2в | 30.0 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| 9.3 | Магазин «Спутник» | (с. Зубовка), Ул. Фрунзе, 54б | 25.0 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| 9.4 | Магазин «Теремок» | (п.Красный Строитель), ул.Советская, 2а | 18.0 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| 9.5 | Сельпо «Продукты» | (п. Красная Горка), Ул. Кооперативная, 2б | 32.0 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| 9.5 | Магазин «Утёс» | (п. Красная Горка), Ул. Кооперативная, 2б | 19.0 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| 9.6 | Сельпо «Продукты» | (с. Зубовка), ул.Советская, 33а | 36.0 | м2 торговой площади |  |  |  | Частная |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | место |  |  |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Рабочее место |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Объект, рабочее место |  |  |  |  |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | 1 | Объект, операционная касса (место) |  |  |  |  |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ДПК, 1 машино-выезд (15.1). | П. Красный Строитель, ул. Советская, 1а | 1 | машино-выезд |  |  |  | Сельского поселения |
| Объекты культового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Молельный дом | (п.Красный Строитель), ул.Приовражная, 7а | 1 | Объект |  | треб. кап. рем. |  | Частная |

Обеспеченность объектами культурно бытового обслуживания не соответствует расчётным показателям. Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице №10.

Таблица № 10

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Красный Строитель объектами соцкультбыта.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (94) | 66 | 80 | 121 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 181 | 274 | 151 |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (161) |  |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17III ступень (26) |  |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию | - | - | - |
|  | ФАП | объект | по заданию | - | 1 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | - | 1 | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1.2 | - | 0 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 299 | 307.89 | 103 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 150 | - | 0 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 260 | 389 | 300 | 77 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 10,0 | 27.534 | 275 |
|  |  | чит. мест | 6 | 9 | 17 | 189 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 188 | 281 | 211.8 | 75 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 60 | - | 0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 10 | - | 0 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 45 | - | 0 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 2.2 | - | 0 |
|  | бани | место | 7 | 10 | - | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 9 | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки в составе зоны производственного использования предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Красный Строитель представлена площадками коммунально-складского назначения в посёлке Красный Строитель.

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Красный Строитель  расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### Внешний транспорт

По территории сельского поселения Красный Строитель проходят автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины, "Урал - Челно-Вершины" – Зубовка (0.7 км), "Урал - Челно-Вершины" - Безводовка (0.8 км), "Урал - Челно-Вершины" - Красная Горка (0.7 км) (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.),

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с районным и областным центром осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршруту: Челно-Вершины – Красный Строитель – Самара, два рейса в сутки.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные крытые стоянки в населённом пункте отсутствуют. Хранение личного транспорта осуществляется преимущественно на приусадебных участках.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в Таблице № 11.

Таблица № 11

Существующие объекты улично-дорожной сети, расположенные в границах населенного пункта сельского поселения Красный Строитель

(автомобильные дороги общего пользования местного значения (ФЗ №257 от 08.11.2007))

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |  |  |  | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |  |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | П.Красная Горка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Лесная |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 2 | ул. Новая |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 3 | ул. Кооперативная |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 4 | ул. Полевая |  | 0,9 |  | 0.204 | 0,696 |  |
| 5 | ул. Луговая |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 6 | ул. Спортивная |  | 1,5 |  | 1,19 | 0,31 |  |
|  | Итого |  | 5,8 | 0,5 | 1,394 | 3,906 |  |
|  | П.Красный Строитель |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Приовражная |  | 0,285 | 0,285 |  |  |  |
| 8 | ул. Школьная |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| 9 | ул. Советская |  | 0,6 |  | 0,38 | 0,22 |  |
| 10 | ул. Полевая |  | 1,0 |  | 0,265 | 0,735 |  |
| 11 | ул. Первомайская |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 12 | ул. 1-й мкр-н |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| 13 | ул.2-й мкр-н |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| 14 | ул. Рабочая |  | 0,27 | 0,27 |  |  |  |
| 15 | от ул. Школьная до конторы |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  | Итого |  | 4,655 | 3,055 | 0,645 | 0,955 |  |
|  | П.Безводовка |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Речная |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 17 | ул.Дорожная |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 18 | ул.Центральная |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |
|  | Итого |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |
|  | С. Зубовка |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Чапаевская |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 20 | ул. Советская |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 21 | ул. Фрунзе |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |
| 22 | ул. Ворошиловская |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 23 | ул. Ульяновская |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 24 | ул. Пугачёвская-Крестьянская |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |
|  | Итого |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  |

Общая протяженность улиц составляет 23,455 км, в том числе по покрытию: асфальт – 3,555 км, щебень – 2,039 км, грунт –17,861 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Красный Строитель включает в себя:

-водоснабжение;

-водоотведение;

-теплоснабжение;

-газоснабжение;

-электроснабжение;

-электросвязь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

посёлок Красный Строитель - а/ц

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 2 артезианских скважин, расположенных на ул. Рабочая, оборудованные погружными насосами ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м

В схему системы водоснабжения включены 1 ВБ ёмкостью 50м3(рядом со скважиной) кольцевые и тупиковые сети водопровода ф1000мм общей протяженностью 10,1км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – чугун,  ПВХ Износ труб 70%.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 7 пожарных гидрантов и пирса.

посёлок Безводовка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на юге села, оборудованной погружным ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10м3/час, напор 80м.

В схему системы водоснабжения включены 1 ВБ на юге села ёмкостью 30м3 и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 2,8км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — чугун ф100мм. Износ труб 90%.

посёлок Верхняя Кондурча

Население отсутствует.

село Зубовка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 2 артезианских скважин, расположенных на северо-востоке села, оборудованные погружными насосами ЭЦВ 6-8,5-80, производительностью 8,5м3/час, напор 80м.

В схему системы водоснабжения включены 1 ВБ ёмкостью 50м3(рядом со скважиной) кольцевые и тупиковые сети водопровода ф100-160мм общей протяженностью 14,1км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – чугун, сталь, ПВХ Износ труб 95%. Проложено 8км трубопровода(параллельно старому по программе «Чистая Вода») из труб ПВХ.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 9 пожарных гидрантов(на новом трубопроводе) и пирса.

посёлок Красная Горка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из каптированного родника, расположенного на западе за границей поселка, оборудованный насосом.

В схему системы водоснабжения включены 1 ВБ на ул. Лесная, ёмкостью 25м3 и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 2,7км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — чугун, ПВХ ф100мм. Износ труб 90%

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Сельское поселение Красный Строитель

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3 Теплоснабжение

посёлок Красный Строитель - а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы, СДК, детского сада и администрации, ОВОП и гаражей.

Источником тепла здания  школы является модульная котельная,  расположенная на ул.Школьной 1а, котлы типа Микро 50 - 3шт (установленная мощность 150 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания СДК является модульная котельная, расположенная на ул.Первомайской 1б, котлы типа Микро 100 - 2шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания детского сада является модульная котельная, расположенная в 1-м микрорайоне, котлы типа Микро 50 - 2шт (установленная мощность 100 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла 6-ти 18 кв.ж.д. расположенная во 2-м микрорайоне являются 2-ве модульные котельные, котлы типа Микро 100 - 2шт в каждой (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла 6-ти 16 кв.ж.д. расположенная во 2-м микрорайоне является модульная котельная, котлы типа Микро 100. Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

посёлок Безводовка, посёлок Красная Горка, село Зубовка, посёлок Верхняя Кондурча

Централизованное теплоснабжение данных поселений – отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

посёлок Красный Строитель - а/ц, посёлок Верхняя Кондурча

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ǿ 150 мм газ поступает в ГРП№6 с регуляторами РДБК-50, РДНК-400, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения 9,5 км.

посёлок Безводовка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ǿ 100 мм газ поступает в ШГРП, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 100мм –5,654 км. Трубы –сталь.

посёлок Красная Горка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ǿ 150 мм газ поступает в ШГРП, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150мм –7,568 км. Трубы –сталь.

село Зубовка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По надземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали газ поступает в два ШГРП с регуляторами РДНК-400, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления - подземная. Трубы полиэтиленовые. Общая протяженность сетей газоснабжения 5,0 км.

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150мм –5,0 км. Трубы –сталь.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Красный Строитель (поселок Безводовка, поселок Верхняя Кондурча, село Зубовка, поселок Красная Горка, поселок Красный Строитель) является головная подстанция ПС «Зубовская» напряжением 110/10 кВ, расположенная в селе Зубовка. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кв по сетям 0,4 кв. Владельцами сетей 10 кв и 0,4 кв, подстанций 10/0,4 кв являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Красный Строитель

Таблица №12

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Зубовская» 110/10кВ С.Зубовка |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: - кабельные, сечением… - воздушные, сечением… |  |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в

с.п. Красный Строитель

Таблица №13

| № п/п | # Тип ТП, мощность трансформаторов, кВа | # Месторасположения |
| --- | --- | --- |
| с. Зубовка |  |  |
| 1 | Зуб 205/25 МРСК | ОАО «Вымпел-Кои» |
| 2 | Зуб 201/100 МРСК | быт. ул. Фрунзе (Туманов) |
| 3 | Зуб 202/60 МРСК | быт. ул. Ульяновская (Дубов) |
| 4 | Зуб 203/60 МРСК | быт. ул. Ворошиловская (м. Аверин) |
| 5 | Зуб 204/30 МРСК | быт. ул. Пугачевская |
| 6 | Зуб 301/100 МРСК | пожарная |
| 7 | Зуб 302/100 МРСК | школа |
| 8 | Зуб 303/25 МРСК | ЗАО «Смартс» |
| 9 | Зуб 305/100 МРСК | водокачка |
| 10 | Зуб 306/250 ССК | Больница |
| п. Красный Строитель |  |  |
| 11 | Зуб 325/250 ССК | Клуб |
| 12 | Зуб 326/100 МРСК | Аккумуляторная |
| 13 | Зуб 308/250 МРСК | быт |
| 14 | Зуб 314/250 МРСК | Водокачка |
| 16 | Зуб 309/250 ССК | Школа |
| 17 | Зуб 335/250 ССК | д/сад |
| 18 | Зуб 310/160 МРСК | быт |
| 19 | Зуб 329/250 МРСК | з/ток |
| 20 | Зуб 316/400 МРСК | МТФ |
| 21 | Зуб 317/100 МРСК | МТМ |
| 22 | Зуб 324/100 МРСК | Стройцех |
| п. Красная Горка |  |  |
| 23 | Зуб 322/100 МРСК | СТФ |
| 24 | Зуб 323/250 МРСК | СТФ |
| 25 | Зуб 330/100 МРСК | Быт |
| 26 | Зуб 321/250 МРСК | Клуб |
| п. Безводовка |  |  |
| 27 | Зуб 102/400 МРСК | СТФ |
| 28 | Зуб 103/60 МРСК | Нижняя Безводовка |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Красный Строитель  обеспечивает АТС с. Зубовка.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Красный Строитель к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

В п. Красный Строитель установлены УУС и шкаф ШР-100.

В п. Безводовка, п. Верхняя Кондурча, п. Красная Горка установлены таксофоны

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица №14

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Красный Строитель

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТСК-50/200 местоположение емкость Вид собственности | с.Зубовка, ул. Фрунзе, 52 …150/67 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов ШР-200 распределительных телефонных ящиков УКС таксофон Протяжённость линий связи | 1шт. 1шт. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационная зона на территории поселения представлена прибрежными зонами реки Кондурча и её притоков. Специально обустроенные зоны отдыха, а также озелененные территории общего пользования на территории поселения отсутствуют.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования может размещаться, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах, и включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий (Cх 1 - пашни, пастбища, сенокосы, земли, занятые многолетними насаждениями и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд), а также территории предприятий сельскохозяйственного назначения, дачные массивы, участки, предназначенные для садоводства и огородничества (Сх 2).

Зона сельскохозяйственного использования (Сх 2) сельского поселения Красный Строитель представлена площадками, преимущественно не действующих предприятий, рассредоточенными по территории поселения. Близость производственных площадок к жилым зонам может ограничивать развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны.

Данные о существующих и перспективных показателях предприятий (мощность, численность работающих, характер производственной деятельности, потребление энергоресурсов) не представлены.

Перечень объектов сельскохозяйственного назначения

Таблица №15

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (действующее, не действующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | МТС | В юго-восточной части с. Зубовка |  | единиц техники | Не действующее | Частная |
| 2.2 | МТМ | В восточной части п. Красная Горка |  | единиц техники | действующее | Частная |
| 2.3 | Летний лагерь скота | В северной части п. Красная Горка |  |  | Не действующее | Частная |

.

### 2.4.8. Зона специального назначения

На территории поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Красный Строитель расположено три кладбища:

- В 330 м на северо-восток от с. Зубовка (площадь 2,07 га);

- В 1000 м на северо-восток от бывшего п. Подлесный (площадь 0,13 га);

- В 3500 м на юго-запад от бывшего п. Подлесный (ур. Шиловка) (площадь 0,24 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

Твердые бытовые отходы с.п. Красный Строитель размещаются на несанкционированных временных свалках в районе посёлков Красный Строитель и Красная Горка, затем вывозятся на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

На территории сельского поселения Красный Строитель, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 1000 м на северо-запад от с. Красный Строитель. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Красный Строитель  располагается 6 памятников архитектуры и 16 памятников археологии (таблицы 1,2).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Красный Строитель включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица №16

Памятники археологии с.п. Красный Строитель

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам паспортизации, картирования) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зубовка I | кург. мог. | Зубовка | 4 км юв | не определ. | 0,00 |
| 2. | Зубовка II | кург. мог. | Зубовка | 1,9 км ю | не определ. | 0,00 |
| 3. | Зубовка III | кург. мог. | Зубовка | 1 км юз | не определ. | 0,00 |
| 4. | Зубовка IV | кург. мог. | Зубовка | 1,8 км юз | не определ. | 0,00 |
| 5. | Зубовка V | кург. мог. | Зубовка | 1,45 км сз | не определ. | 0,00 |
| 6. | Зубовка VI | кург. мог. | Зубовка | 0,6 км св | не определ. | 0,00 |
| 7. | Зубовка I | селище | Зубовка | 4 км юв | XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 8. | Зубовка I | кург. один. | Зубовка | 2,65 км юв | не определ. | 0,00 |
| 9. | Зубовка | м/нах. кер. | Зубовка | 1,6 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 10. | Красная Горка I | кург. мог. | Красная Горка | 1,5 км сз | не определ. | 0,00 |
| 11. | Красный Строитель I | селище | Красный Строитель | 3,2 км сз | II тыс. до н.э., XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 12. | Красный Строитель II | селище | Красный Строитель | 0,2 км с | II тыс. до н.э., XVIII-XIX вв. | 0,00 |
| 13. | Красный Строитель I | кург. один. | Красный Строитель | 5,6 км юз | не определ. | 0,00 |
| 14. | Красный Строитель III | кург. мог. | Красный Строитель | 1,9 км сз | не определ. | 0,00 |
| 15. | Токмакла I | селище | Токмакла | 3,5 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 16. | Токмакла II | селище | Токмакла | 3,65 км юз | II тыс. до н.э., IV-VII вв. н.э. | 0,00 |
| 17. | Токмакла III | селище | Токмакла | 3,6 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 18. | Токмакла | м/нах. кер. | Токмакла | 3,35 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
|  | ВСЕГО: 18 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 18 |  |  |  |  |  |

Таблица №17

Памятники архитектуры с.п. Красный Строитель

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общественно-торговый центр села (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Зубовка |
|  | Усадьба сельского гончара (комплекс) | Конец ХIХ в. | с. Зубовка |
|  | Помещичья усадьба (комплекс) | ХIХ в. | с. Зубовка |
|  | Спиртзавод (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Красный Строитель |
|  | Вспомогательные производства и службы при спиртзаводе (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Красный Строитель |
|  | Поселок при спиртзаводе (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Красный Строитель |

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Красный Строитель не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Челно-Вершинский находится 6 особо охраняемых территорий:

    - Барский родник

    - Дубрава водоохранная

    - Калиновский ельник

    - Лесной колок «Яндык»

    - Родник «Студеный ключ»

    - Урочище «Данилин пчельник»

В границах сельского поселения Каменный Брод особо охраняемых природных территорий не выявлено.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень основных производственных объектов с.п. Красный Строитель представлен в таблице №18

Объекты производственного назначения сельского поселения Красный Строитель

Таблица № 18

| № по ГП | Наименование | Местоположение | Состояние | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | МТС | В юго-восточной части с. Зубовка | Не действующее | нет |
| 2.2 | МТМ | В восточной части п. Красная Горка | действующее | 300 |
| 2.3 | Летний лагерь скота | В северной части п. Красная Горка | Не действующее | нет |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Красный Строитель канализационные очистные сооружения отсутствуют.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Красный Строитель расположены кладбища:

- В 330 м на северо-восток от с. Зубовка (площадь 2,07 га);

- В 1000 м на северо-восток от п. Подлесный (площадь 0,13 га);

- В 3500 м на юго-запад от п. Подлесный (ур. Шиловка) (площадь 0,24 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4 Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Красный Строитель, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 1000 м на северо-запад от с. Красный Строитель. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с. Красный Строитель вывозятся планово-регулярным способом на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Красный Строитель пересекают ЛЭП напряженностью 10,35, 110 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

- 30м – для ВЛ, напряжением свыше 330 кВ;

В границах с.п. Красный Строитель расположена электроподстанция ПС «Зубовская». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Красный Строитель представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Урал» - Сергиевск - Челно-Вершины» (3,4 категории,2 полосы движения);

- «Урал - Челно-Вершины» - Зубовка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Урал - Челно-Вершины» - Красная Горка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Урал - Челно-Вершины» - Безводовка» (4 категории,2 полосы движения);

Местного значения:

- «Кротовка – Зубовка» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования магистральные трубопроводы не выявлены

### 2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35,110 и 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 500 кВ – 30 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Кондурча (протяженность 294 км) составляет 200 м. Для рек  Кильна и Токмаклинка (протяженность 15,7и 12,3 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Шиловский, Крутой, Дубошный, Загрядский, Загрядский 2-ой, Жилой, р. Шумолга) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Красный Строитель составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Красный Строитель используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Красный Строитель расположены месторождения нефти и кирпичных глин.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Пожарная безопасность сельского поселения Красный Строитель обеспечивается сферой влияния ПСЧ-112 ПСО-42 из села Челно-Вершины и ДПК, расположенной в посёлке Красный Строитель по адресу: ул. Советская, д.1а, на 1 машино-выезд (15.1). Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г - 20 минутам в сельских поселениях.

На территории села имеются оборудованные пожарные съезды: в посёлке Красный Строитель, посёлке Безводовка и селе Зубовка.

Для целей пожаротушения используются естественные водные объекты:

в посёлке Красный Строитель - р. Кондурча, в селе Зубовка - пруд Шумолгинский, в посёлке Безводовка - пруд Загрядский.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области:

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области;

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

При осуществлении территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Красный Строитель были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:

в сфере услуг связи - создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации; внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области;

в сфере развития системы газоснабжения - техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий; развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей; строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

в сфере развития здравоохранения - cтроительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Безводовка,

реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в селе Зубовка (объект утрачен), поселке Красная Горка (объект утрачен);

в сфере развития образования – завершение реконструкции здания общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в образовательный центр в поселке Красный Строитель,

реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений в поселках Красная Горка (объект утрачен), Красный Строитель;

в сфере развития физкультуры и спорта – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Красный Строитель,

. в сфере охраны окружающей среды (мероприятия межпоселенческого характера) - строительство ямы Беккари в сельском поселении Красный Строитель (село Красный Строитель),

консервация действующего скотомогильника, не соответствующего «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469, с  рекультивацией занимаемой им территории в районе посёлка Красный Строитель,

ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в районе посёлков Красный Строитель и Красная Горка.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский, в том числе и в сельском поселении Красный Строитель, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Красный Строитель.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Красный Строитель по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Красный Строитель на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Красный Строитель к 2020 году сократится до 1325 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 1048 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Красный Строитель по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Красный Строитель с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Красный Строитель рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Красный Строитель можно разместить 557 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Челно-Вершинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Красный Строитель, при полном их освоении будет проживать 1671 человек.

В целом численность населения с.п. Красный Строитель к 2020 году возрастет до 2132-х человек, к 2033 г. – до 3166 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Красный Строитель с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 105 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 180 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 28 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В Таблице №19 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Красный Строитель с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №19

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Красный Строитель с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. |  | Из них на резервных территориях к р. сроку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Красный Строитель |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность населения | 1495 | 3166 | 1671 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 281 | 594 | 313 |
|  | до 6 лет | 94 | 199 | 105 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 161 | 341 | 180 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 26 | 54 | 28 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 770 | 1631 | 861 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 470 | 995 | 525 |

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Красный Строитель принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы о территориальном развитии поселения:

- для развития посёлка Красный Строитель имеется резервная площадка в существующих границах населённого пункта, в юго-западной части посёлка (площадка №1), а также возможно уплотнение существующей застройки;

- развитие села Зубовка планируется в существующих границах населённого пункта за счёт фрагментарного уплотнения существующей застройки;

- развитие посёлка Безводовка планируется в существующих границах за счёт уплотнения существующей застройки по улице Речная;

- развитие посёлков Красная Горка и Верхняя Кондурча не планируется.

- развитие зоны производственного использования и зоны сельскохозяйственного использования возможно в существующих границах населённых пунктов.

Планировка новых территорий выполнена с учётом сложившейся застройки и существующей улично-дорожной сети.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование территории сельского поселения выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Функциональные зоны сельского поселения Красный Строитель представлены в Таблице № 20.

Описание и параметры функциональных зон

Таблица № 20

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |
| 1 | Ж | Застройка индивидуальными, блокированными и многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного и общего образования | 384,0632 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| 2 | О | Объекты делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, здравоохранение, бытовое обслуживание), культовых объектов | 11,2901 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 3 | Р | Скверы, парки, бульвары, объекты отдыха, физкультуры и спорта, естественные природные ландшафты, объекты туризма | 207,1612 | х | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 4 | Сх1 | Сельскохозяйственные угодья (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 10659,0158 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Объекты сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 76,6492 | 2 | Определяет ся классом опасности объекта |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, III-V класса опасности | 20,4332 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, IV-V класса опасности | 80,5755 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, V класса опасности | 12,4491 | 2 | 50 |
|  | Зона производственного использования |  |  |  |  |
| 9 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 7,2553 | 3 | 300 |
| 10 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | 12,36 | 3 | 100 |
| 11 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 4,2067 | 3 | 50 |
| 12 | П2 | Коммунально-складская зона | 0,4484 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 13 | ИТ | Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | 126,3940 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 14 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 2,4305 | х | 50 |
| 15 | Сп3 | Зона размещения скотомогильников | 0,0639 | х | 1000 |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства (500-2000 кв.м) и личного подсобного хозяйства (1000 -10000 кв.м) утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» № 119 от 28.02.2007 года/

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята средняя площадь участка – 2000 кв. м.

Для развития жилой зоны в п. Красный строитель запланирована площадка №1, площадью 65,27 га, а также участки под уплотнение застройки, общей площадью 5,79 га.

В с. Зубовка и п. Безводовка генеральным планом предусматривается уплотнение существующей застройки, на участках общей площадью 40,46 га.

Развитие жилой зоны в посёлках Красная Горка и Верхняя Кондурча не планируется.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 83550,0 кв. м. общей площади.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 122798,0 кв. м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 38,8 кв. м/чел.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Таблица №21

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Красный Строитель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 326 одноквартирных жилых домов (65,27 га) | Площадка №1 | 48900 кв. м. общей площади. (978 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 2 | 10 одноквартирных жилых домов (2,07 га) | Уплотнение застройки по ул. №4 | 1500 кв. м. общей площади. (30 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 3 | 19 одноквартирных жилых домов (3,72 га) | Уплотнение застройки по ул. №14 | 2850 кв. м. общей площади. (57 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| Итого | 355 одноквартирных жилых домов (71,06 га) |  | 53250 кв. м. общей площади. (1065 человек) |  |  |  |
| С. Зубовка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 23 одноквартирных жилых дома (4,74 га) | Уплотнение застройки по ул. Пугачевская-Крестьянская | 3450 кв. м. общей площади. (69 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 5 | 10 одноквартирных жилых дома (1,91 га) | Уплотнение застройки по ул. №2 | 1500 кв. м. общей площади. (30 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 6 | 20 одноквартирных жилых дома (4,04 га) | Уплотнение застройки по ул. №6 | 3000 кв. м. общей площади. (60 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 7 | 30 одноквартирных жилых домов (6,07 га) | Уплотнение застройки по ул. Ульяновская | 4500 кв. м. общей площади. (90 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 8 | 10 одноквартирных жилых домов (2,0 га) | Уплотнение застройки по ул. №4 | 1500 кв. м. общей площади. (30 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 9 | 12 одноквартирных жилых домов (2,33 га) | Уплотнение застройки по ул. Фрунзе | 1800 кв. м. общей площади. (36 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 10 | 11 одноквартирных жилых домов (2,15 га) | Уплотнение застройки по ул. Советская | 1650 кв. м. общей площади. (33 человека) | Жилая зона | строительство | частная |
| 11 | 54 одноквартирных жилых дома (10,83 га) | Уплотнение застройки по ул. Чапаевская | 8100 кв. м. общей площади. (162 человека) | Жилая зона | строительство | частная |
| Итого | 170 одноквартирных жилых домов (34,07 га) |  | 25500 кв. м. общей площади. (510 человек) |  |  |  |
| П. Безводовка |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 32 одноквартирных жилых дома (6,39 га) | Уплотнение застройки по ул. Речная | 4800 кв. м. общей площади. (96 человека) | Жилая зона | строительство | частная |
| Всего по с. п. Красный Строитель | 557 одноквартирных жилых домов (111.52 га) |  | 83550 кв. м. общей площади. (1671 человек) |  |  |  |

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения на расчётный срок:

- в п. Красный Строитель до 1925 человек,

- в с. Зубовка до 803 человек,

- в п. Безводовка до 208 человек,

- в п. Красная Горка до 230 человек,

- в п. Верхняя Кондурча до 0 человек.

Всего по поселению до 3166 человек.

Общественно-деловую зону предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в Таблице №22.

Таблица № 22

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (64) | 45 | 50 | - |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (78), 75% детей от 16 до 17 лет (17) | 91 | 120 | - |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | - | - | - |
|  | поликлиники | посещений в смену | по заданию | - | - | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | 1 | 1 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | 1 | 1 | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,77 | - | 0,77 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 194 | - | 194 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 97 | - | 97 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 300 | 291 | 250 | 41 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7.5 | 7,3 | 10,534 | - |
|  |  | чит. мест | 6 | 6 | 12 | - |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 188 | 182 | 184 | - |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 39 | - | 39 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 7 | - | 7 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 30 | 29 | - | 29 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 1,4 | - | 1.4 |
|  | бани | место | 7 | 7 | - | 7 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 6 | - | 6 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Схемой территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на территории сельского поселения Красный Строитель предусматривается:

Таблица № 23

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ДОУ | П. Красный Строитель, 1й микрорайон, 7а | 80 мест | Жилая зона | Реконструкция (без увеличения вместимости) | Муниципального района |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Красностроительская СОШ | П. Красный Строитель, ул. Школьная, 1а | 290 учащихся | Жилая зона | Реконструкция (увеличение на 16 учащихся) | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ФАП (модульный вариант с аптекой) | С. Зубовка, ул. №1 | 15 посещений в смену | Общественно-деловая зона | Строительство | Муниципального района |
| 5.2 | ФАП (модульный вариант с аптекой) | П. Безводовка, Ул. Речная | 10 посещений в смену | Общественно-деловая зона | строительство | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП (модульный вариант с аптекой) | П. Красная Горка, ул. Лесная | 10 посещений в смену | Общественно-деловая зона | Строительство | Муниципального района |
|  | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ФОК: -спортивный зал, - бассейн | П. Красный Строитель, площадка №1 | 170 м2 площади пола, 320 м2 зеркала воды | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |

Генеральным планом на территории сельского поселения Красный Строитель планируется:

Таблица № 24

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) |  | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА |  | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) |  | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниц. района, поселения, частная) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ДОУ | С. Зубовка, ул. Фрунзе |  | 50 мест | Жилая зона |  | Строительство |  | Муниципального района |  |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | СОШ | С. Зубовка, ул. Фрунзе |  | 100 учащихся | Жилая зона |  | Строительство |  | Муниципального района |  |
| Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Спортивный зал (в составе ЦД) | С. Зубовка, Ул. №1 |  | 200 м2 площади пола | Общественно-деловая зона |  | строительство |  | Сельского поселения |  |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СДК | П. Красный Строитель, ул.Первомайская, 1а |  | 430 мест | Общественно-деловая зона |  | Реконструкция (увеличение на 180 мест) |  | Сельского поселения |  |
| 8.1 | Центр досуга (с библиотекой) | С. Зубовка, Ул. №1 |  | 160 мест, 4.4 тыс. единиц хранения, 3 читательских места | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Сельского поселения |  |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магазин | П. Красный Строитель, ул. Рабочая |  | 60 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |  |
| 9.2 | Магазин | П. Красный Строитель, площадка №1 |  | 170 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |  |
| 9.3 | Магазин | С. Зубовка, ул. №1 |  | 90 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |  |
| 9.4 | Магазин | П. Безводовка, ул. Речная |  | 40 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |  |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Кафе | П. Красный Строитель, площадка №1 |  | 60 мест | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |  |
| 10.2 | Кафе | П. Красный Строитель, ул. Первомайская |  | 35 мест | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |  |
| 10.3 | Кафе | С. Зубовка, ул. №1 |  | 35 мест | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания |  | П. Красный Строитель, площадка №1 | на 14 рабочих мест |  | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Сельского поселения |
| 11.2 | Предприятие бытового обслуживания |  | С. Зубовка, ул. №1 | на 8 рабочих мест |  | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Сельского поселения |
| 12.1 | Предприятие коммунально-бытового обслуживания (малой мощности): прачечная самообслуживания химчистка самообслуживания, баня |  | С. Зубовка, ул. Советская | на 95 кг белья в смену, на 4,7 кг вещей в смену, на 22 места |  | Зона производственного использования |  | Строительство |  | Сельского поселения |
| Объекты общественного и административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Администрация сельского поселения |  | П. Красный Строитель, площадка №1 | 10 рабочих мест |  | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Сельского поселения |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Отделение связи (в здании администрации) |  | П. Красный Строитель, площадка №1 | 1 операционная касса |  | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Сельского поселения |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гостиница |  | П. Красный Строитель, площадка №1 | 20 мест |  | Общественно-деловая зона |  | Строительство |  | Частная |

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Челно-Вершинский, на территории сельского поселения Красный Строитель не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Проектом генерального плана предусматривается размещение завода по производству кирпича (2.1), ориентировочной мощностью 20 миллионов штук в год, и карьера по добыче глины (2.2), в северо-восточной части села Зубовка.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Красный Строитель предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

Посёлок Красный Строитель - а/ц, посёлок Безводовка

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующего водозаборов до требуемой,

- в п. Красный Строитель увеличив на 397 м3/сут

- в п. Безводовка увеличив на 84 м3/сут

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и пирса. Предусмотрено строительство пирса.

село Зубовка

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство нового водозабора производительностью 500 м3/сут и ВБ – 50м3

- Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий.

- Все существующие сети переключить на новый водозабор.

Согласно проекту Генерального плана:

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

- - установка  приборов учета расхода воды.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов и пирсов.

посёлок Верхняя Кондурча, посёлок Красная Горка

Развитие жилых зон не предусматривается.

Расходы воды на новое строительство

Таблица № 25

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |  |  |  |  | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max |  | Пожаротуш. м3/сут |  | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |  |
|  | Посёлок Красный Строитель - а/ц Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. N 4 10 инд.ж. д | 30 | 7,20 | 1,76 |  | 54 | 2,10 |  | 7,20 |  |
| 1.2 | ул. N 14 19 инд.ж. д | 57 | 13,68 | 3,33 |  | 54 | 3,99 |  | 13,68 |  |
| 1.3 | Внутриплощадоч ные сети |  |  |  |  |  |  | 2,494 |  | К-4,798 НК-1,854 |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Гостиница 20 мест по ул. Советская |  | 4,6 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |
| 1.5 | ФОК с бассейном 320 м2 |  | 20,00 подп х-быт 22,00 | зап 30х-быт 12,00 |  |  |  |  | техн. 20, х-быт 22,0 |  |
| 1.6 | Площадка № 1 326 инд. ж. д. | 978 | 234,72 | 25,43 |  | 54 | 34,23 | 7,731 | 234,72 | 7,040 |
|  | Итого |  | 396,52 |  |  |  |  | 10,225 | 302,20 | К-11,838 НК-1,854 |
|  | Село Зубовка Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Пугачевская-Крестьянская 23 инд.ж. д | 69 | 16,56 | 4,04 |  | 54 | 4,83 |  | 16,56 |  |
| 2.2 | ул. N 2 10 инд.ж. д | 30 | 7,20 | 1,76 |  | 54 | 2,10 |  | 7,20 |  |
| 2.3 | ул. N 6 20 инд.ж. д | 60 | 14,40 | 3,52 |  | 54 | 4,20 |  | 14,40 |  |
| 2.4 | Ул. Ульяновская 30 инд. ж. д. | 90 | 21,60 | 5,27 |  | 54 | 6,3 |  | 21,60 |  |
| 2.5 | Ул. № 4 10 инд. ж. д. | 30 | 7,20 | 1,76 |  | 54 | 2,10 |  | 7,20 |  |
| 2.6 | Ул. Фрунзе 12 инд. ж. д. | 36 | 8,64 | 2,11 |  | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
| 2.7 | Ул. Советская 11 инд. ж. д. | 33 | 7,92 | 1,93 |  | 54 | 2,31 |  | 7,92 |  |
| 2.7 | Ул. Чапаевской 54 инд. ж. д. | 162 | 38,88 | 8,42 |  | 54 | 11,34 |  | 38,88 |  |
| 2.7 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  | 3,819 |  | К-9,722 НК-2,048 |
|  | Итого |  | 212,10 |  |  |  |  | 3,819 | 122,40 | К-9,722 НК-2,048 |
|  | посёлок Безводовка Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Речная 32 инд.ж. д | 96 | 23,04 | 5,62 |  | 54 | 6,72 |  | 23,04 |  |
| 3.2 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  | 3,002 |  |  |
|  | Итого |  | 83,76 |  |  |  |  | 3,002 | 23,040 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 692,38 |  |  |  |  | 17,046 | 447,64 | К-21,560 НК-3,902 |
|  | Т.Э.П. |  | 0,692 тыс. м3/сут |  |  |  |  | 17,046 | 0,448 тыс. м3/сут. | К-21,560 НК-3,902 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Посёлок Красный Строитель - а/ц, село Зубовка

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 550м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по соответствующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

посёлок Безводовка, посёлок Верхняя Кондурча, посёлок Красная Горка

.

Централизованная канализация отсутствует

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по соответствующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС п. Красный Строитель.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в Таблице №26

Объекты капитального строительства

Таблица №26

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Зубовка | уточнить в рабочем проектировании. Ориентировочно на ул. N16 | Производительность 500 м3/сут. | Зона сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
| 20.2 | Водонапорная башня с. Зубовка | уточнить в рабочем проектировании. Ориентировочно в юго-восточной части села | 50 м3 | Зона сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор п. Красный Строитель | расположен на ул. №1 | Увеличить производительность на 397 м3/сут. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор, п. Безводовка | расположен в южной части поселка Безводовка | Увеличить производительность на 84 м3/сут. | Зона сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Красный Строитель | по ул. Приовражная, Полевая, №10, №13, №14 | L= 2,494 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Красный Строитель | Площадка № 1 | L= 7,731 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Зубовка | По ул. №№2,4,6,14,15, 16, Пугачевская-Кресть янская, Ульяновская, Ворошиловская, Чапаевская | L= 3,819 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Безводовка | По ул. Речная, ул.№1, ул. Центральная | L= 3,002 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.5 | КОС п. Красный Строитель | К северо-востоку от п. Красный Строитель, на территории с.п. Красный Строитель | Производительность 550 м3/сут. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Красный Строитель | по ул. Приовражная, Полевая, Советская, Рабочая, Первомай ская, NN 4,12, 14, 15 | К-L=4,798 км КН-L=1,854 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации п. Красный Строитель | Площадка N 1 | К-L=7,040 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Зубовка | По ул. №2, №6, ул. Пугачевская-Крестьянская, ул. Ульяновская, ул. Фрунзе, ул. Ворошиловская, ул. Чапаевская, ул. Советская | К-L=9,722 км КН-L=2,048 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС п. Красный Строитель | Ул. №15 | Производительность 350 м3/сут. | Жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Зубовка | На ул. Ульяновская | Производительность 60 м3/сут. | Жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Зубовка | На ул. Фрунзе-1 | Производительность 85 м3/сут. | Жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Зубовка | ул. Ворошиловская | Производительность 50 м3/сут. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Поселок Красный Строитель – а/ц, село Зубовка, поселок Безводовка, поселок Верхняя Кондурча, поселок Красная Горка

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В поселке Верхняя Кондурча развитие не предусмотрено.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

Таблица №27

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поселок Красный Строитель |  |  |
| 1.1 | Реконструкция СОШ | +16 мест | 21 100 |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном | 170 м2 320 м2 зеркала воды | 845 300 |
| 1.3 | СДК | 430 мест | 344 000 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 10 800 |
| 1.5 | Магазин общей торговой площадью | 170 м2 | 30 600 |
| 1.6 | Кафе | 60 мест | 456 000 |
| 1.7 | Кафе | 35 мест | 266 000 |
| 1.8 | Предприятие бытового обслуживания | 14 раб. мест | 86 000 |
| 1.9 | Администрация |  | 40 000 |
| 1.10 | Отделение связи |  | 16 000 |
| 1.11 | Гостиница | 10 мест | 60 000 |
|  | Итого |  | 2 175 800 |
|  | Село Зубовка |  |  |
| 2.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 2.2 | ДОУ | 50 мест | 162 500 |
| 2.3 | СОШ | 100 мест | 131 700 |
| 2.4 | Спортзал | 200 м2 | 126 700 |
| 2.5 | Досуговый центр | 160 мест | 136 000 |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью | 90 м2 | 17 000 |
| 2.7 | Кафе | 35 мест | 266 000 |
| 2.8 | Предприятие бытового обслуживания | 8 раб. мест | 49 200 |
| 2.9 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 95 кг белья 4,7 кг 22 мест, | 167 200 |
|  | Итого |  | 1 071 800 |
|  | Поселок Безводовка |  |  |
| 3.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 200 |
|  | Итого |  | 23 200 |
|  | Итого по с.п. |  | 3 270 800 |
|  | ТЭП |  | 0,448 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Поселок Красный Строитель – а/ц, село Зубовка, поселок Безводовка, поселок Верхняя Кондурча, поселок Красная Горка

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

В поселке Верхняя Кондурча развитие не предусмотрено.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Расходы газа (новое строительство)

Таблица №28

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Поселок Красный Строитель |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция СОШ |  |  |  | 3,31 |  |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном |  |  |  | 132,6 |  |
| 1.3 | СДК |  |  |  | 54,0 |  |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,69 |  |
| 1.5 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 4,8 |  |
| 1.6 | Кафе |  |  |  | 71,53 |  |
| 1.7 | Кафе |  |  |  | 41,73 |  |
| 1.8 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 13,49 |  |
| 1.9 | Администрация |  |  |  | 6,27 |  |
| 1.10 | Отделение связи |  |  |  | 2,51 |  |
| 1.11 | Гостиница |  |  |  | 9,41 |  |
| 1.12 | Уплотнение существ. застройки по ул.№4 | 10 | 4,25 | 23,2 |  | Н.Д-0,21 |
| 1.13 | Уплотнение существ. застройки по ул.№14 | 19 | 6,65 | 44,09 |  | Н.Д-0,67 |
| 1.8 | Площадка №1 | 326 | 70,02 | 756,48 |  | Н.Д-7,56 В.Д-0,74 |
|  | Итого |  | 1 246,03 |  |  | Н.Д-8,44 В.Д-0,74 |
|  | Село Зубовка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 2.2 | ДОУ |  |  |  | 25,49 |  |
| 2.3 | СОШ |  |  |  | 20,66 |  |
| 2.4 | Спортзал |  |  |  | 19,87 |  |
| 2.5 | Досуговый центр |  |  |  | 21,33 |  |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,67 |  |
| 2.7 | Кафе |  |  |  | 41,73 |  |
| 2.8 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 7,72 |  |
| 2.9 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 26,23 |  |
| 2.10 | Уплотнение существ. застройки по ул.Пугачевская-Крестьянская | 23 | 7,76 | 53,37 |  | Н.Д-0,27 |
| 2.11 | Уплотнение существ. застройки по ул.№2 | 10 | 4,25 | 23,2 |  | Н.Д-0,38 |
| 2.12 | Уплотнение существ. застройки по ул.№6 | 20 | 7,0 | 46,41 |  | Н.Д-0,41 |
| 2.13 | Уплотнение существ. застройки по ул.Ульяновская | 30 | 9,38 | 69,62 |  | Н.Д-0,4 |
| 2.14 | Уплотнение существ. застройки по ул.№4 | 10 | 4,25 | 23,2 |  |  |
| 2.15 | Уплотнение существ. застройки по ул.Фрунзе | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,88 |
| 2.16 | Уплотнение существ. застройки по ул.Советская | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-0,57 |
| 2.17 | Уплотнение существ. застройки по ул.Чапаевская | 54 | 14,18 | 125,31 |  | Н.Д-2,23 |
|  | Итого |  | 619,30 |  |  | Н.Д-5,14 |
|  | Поселок Безводовка |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,13 |  |
| 3.3 | Уплотнение существ. застройки по ул.Речная | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д-1,37 В.Д-0,18 |
|  | Итого |  | 87,70 |  |  | Н.Д-2,98 В.Д-0,18 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 953,03 |  |  | Н.Д-16,56 В.Д-0,92 |
|  | ТЭП |  | 3,90606 млн.м3/год |  |  | Н.Д-16,56 В.Д-0,92 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в Таблице № 29.

Объекты капитального строительства

Таблица № 29

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | П.Красный Строитель на площадке №1 | производительность до 950 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Безводовка на ул.Речная | производительность до 170 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Красный Строитель на площадке №1 | L=0,74 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Красный Строитель на площадке №1 | L=7,56 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Красный Строитель Уплотнение существ. застройки по ул.№4 | L= 0,21 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Красный Строитель Уплотнение существ. застройки по ул.№14 | L=0,67 |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Зубовка Уплотнение существ. застройки по ул.Пугачевская-Крестьянская | L=0,27 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Зубовка Уплотнение существ. застройки по ул.№2 | L=0,38 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Зубовка Уплотнение существ. застройки по ул.№6 | L=0,41 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Зубовка Уплотнение существ. застройки по ул.Ульяновская | L=0,4 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Зубовка Уплотнение существ. застройки по ул.Фрунзе | L=0,88 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Зубовка Уплотнение существ. застройки по ул.Советская | L=0,57 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Зубовка Уплотнение существ. застройки по ул.Чапаевская | L=2,23 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Безводовка Уплотнение существ. застройки по ул.Речная | L=0,18 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Безводовка Уплотнение существ. застройки по ул.Речная | L=1,37 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Безводовка по ул.Дорожная, ул.Центральная | L=1,61 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Красный Строитель

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Красный Строитель, которое включает в себя:  поселок Безводовка, поселок Верхняя Кондурча, село Зубовка, поселок Красная Горка, поселок Красный Строитель, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица расчета мощности

Таблица №30

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | П.Красный Сроитель Площадка N1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=326 0,75 245 | 1 |  | 245 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 15 | 1 |  | 15 |  |  |
| 3 | ФОК с бассейном 320м2 | 130 | 0,8 |  | 104 |  |  |
| 4 | Кафе на 60м | 62,4 | 0,6 |  | 37,5 |  |  |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания на 14м | 28 | 0,5 |  | 14 |  |  |
| 6 | Администрация сельского поселения на 10м | 12 | 0,7 |  | 8,4 |  |  |
| 7 | Гостиница на 20м | 15,2 | 0,7 |  | 10,6 |  |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 469 |  |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 504 |  |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х 250кВА-1шт в зоне Ж 1 х 400кВА-2шт в зоне О |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 900м |  |  |  |  |
|  | Уплотнение по ул.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,3 23 |  |  | К существующим сетям |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,65 31,4 |  |  | К существующим сетям |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | Магазин 60м2 | 15 |  |  | К существующим сетям |  |  |
| 1 | Реконструкция CДК с увеличением на 180м | 83 | 1 |  | 83 |  |  |
| 2 | Магазин 50м2 | 12,5 | 0,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | Кафе на 35м | 36,4 | 1 |  | 36,4 |  |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 119,4 К сущ.ТП-325 в зоне О и заменой тр-ра на 400Ква Ул.12 |  |  |
|  | П.Безводовка Уплотнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 41,6 | 1 |  | 41,6 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 40м2 | 10 | 0,8 |  | 8 |  |  |
| 3 | ФАП | 15 | 0,8 |  | 12 |  |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 61,6 К сущ.ТП-103 в зоне О и заменой тр-ра на 160Ква Ул.Рабочая |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | 25 |  |  | 1 х 40 кВА-1шт в зоне ИТ |  |  |
| 2 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м за селом |  |  |  |  |
|  | П.Красная Горка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | 15 |  |  | К существующим сетям |  |  |
|  | С.Зубовка Уплотнение по ул.Пугачевская-Крестьянская,ул.Ульяновская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,16 56 |  |  | К сущ.ТП-204 в зоне Ж и заменой тр-ра на 250Ква Ул.Ульяновская |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.Пугачевская-Крестьянская,ул.2,ул.6,ул.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,16 56 |  |  | К сущ.ТП-303 в зоне Ж и заменой тр-ра на 160Ква Ул.Ульяновская |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.Фрунзе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 2 26 |  |  | К существующим сетям |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.Чапаевской |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,45 33,3 |  |  | К сущ.ТП-302 в зоне Ж и заменой тр-ра на 160Ква Ул.Чапаевской |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.Чапаевской |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=29 1,3 38 | 0,7 |  | 26,6 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Центр досуга 160м | 74 | 1 |  | 74 |  |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 101 К сущ.ТП-301 в зоне Ж и заменой тр-ра на 250Ква Ул.Чапаевской |  |  |
|  | Уплотнение по ул.Фрунзе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 4 16 | 0,6 |  | 9,6 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 90м2 | 22,5 | 0,8 |  | 18 |  |  |
| 3 | ФАП | 15 | 0,8 |  | 12 |  |  |
| 4 | Кафе на 35м | 36,4 | 1 |  | 36,4 |  |  |
| 5 | КБО на 8м | 16 | 0,5 |  | 12,8 |  |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 89 К сущ.ТП-201 в зоне Ж и заменой тр-ра на 250Ква Ул.Фрунзе |  |  |
| 1 | ДОУ НА 50М | 60 | 0,8 |  | 48 |  |  |
| 2 | Школа на 100уч. | 80 | 1 |  | 80 |  |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 128 |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 138 |  |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х 250кВА-1шт в зоне Ж по ул.3 |  |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 700м по ул.3,1,7 |  |  |  |  |
| 1 | Предпрятие ком.бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней на 22ч. | 60 | 1 |  | 60 |  |  |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 65 |  |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х 100кВА-1шт в зоне П по ул.Советская |  |  |
| 5 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400М ул.16 |  |  |  |  |

Объекты капитального строительства

Таблица №31

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | п.Красный Строитель Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Подстанция | п.Красный Строитель Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-2шт | Общественно - деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Воздушная линия | п.Красный Строитель Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 900М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Подстанция N325 (существующая) | п.Красный Строитель Ул.№12 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно - деловая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция N103 (существующая) | п.Безводовка, ул.Речная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно - деловая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 6 | Подстанция | п.Безводовка Очистные сооружения | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40 кВА-1шт | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Воздушная линия | п.Безводовка За селом | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Подстанция N204 (существующая) | с.Зубовка, ул.Ульяновская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция N303 (существующая) | с.Зубовка, ул.Ульяновская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 10 | Подстанция N302 (существующая) | с.Зубовка, ул.Чапаевская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция N301 (существующая) | с.Зубовка, ул.Чапаевская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 12 | Подстанция N201 (существующая) | с.Зубовка, ул.Фрунзе | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 13 | Подстанция | с.Зубовка, Ул.3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 14 | Воздушная линия | С.Зубовка Ул.3,1,7 | Длина ВЛ-10кВ- 700М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 15 | Подстанция | с.Зубовка, ул.Советская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Зона производственного использования | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Воздушная линия | с.Зубовка, Ул.16 | Длина ВЛ-10кВ- 400М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 17 | Ожидаемая мощность |  | 1309кВТ |  |  |  |
| 18 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 2100М |  |  |  |
| 19 | Кол-во подстанций |  | 6шт |  | строительство |  |
| 20 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 7шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий с.п. Красный Строитель, которое включает в себя: п. Красный Строитель,  п. Безводовка,  п. Верхняя Кондурча,  с. Зубовка,  п. Красная Горка, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Зубовка 187 номеров Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Фрунзе 52, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельных ящиков ЯКГ. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №32

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 170 домов | 170 |
| 2 | ФАП | 1 |
| 3 | Спортивный зал | 2 |
| 4 | Магазин 90 м.кв. | 1 |
| 5 | ДОУ на 50 мест | 1 |
| 6 | Кафе на 35 мест | 1 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживания на 8 рабочих мест | 2 |
| 8 | СОШ | 2 |
| 9 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с баней на 22 места | 3 |
| 10 | Центр досуга | 1 |
| Итого: |  | 187 |

Телефонизация п. Красный Строитель, п. Безводовка, п. Верхняя Кондурча, п. Красная Горка планируется за счет сотовой связи.

Объекты капитального строительства

Таблица №33

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный – 1ш т. | с. Зубовка, ул. Пугачевская | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный – 1ш т. | с. Зубовка, ул. Пугачевская | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный - 2шт. | с. Зубовка, ул. №6 | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 4 | Ящик кабельный - 1шт. | с. Зубовка, ул. Ульяновская | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 5 | Ящик кабельный - 1шт. | с. Зубовка, ул. Ульяновская | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 6 | Ящик кабельный - 1шт. | с. Зубовка, ул. №4 | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 7 | Ящик кабельный - 1шт. | с. Зубовка, ул. Фрунзе | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 8 | Ящик кабельный - 1шт. | с. Зубовка, ул. Советская | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 9 | Ящик кабльный – 4 шт. | с. Зубовка, ул. Чапаевская | ЯКГ-20 -2 ЯКГ-10 -2 | Жилая зона | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 10 | Кабель связи — | с. Зубовка, ул. Фрунзе, ул. Ворошиловская, ул. Ульяновская, ул. Пугачевская, ул. Советская, ул. №2, ул. №4, ул. №6, ул. Чапаевская | 6,5,км |  | строительство | 0АО «Ростелеком» |
| 11 | АТСК 50/200 (40/20) | с. Зубовка, ул. Фрунзе 33 | увеличение емкости на 20 номеров | Общественно-деловая зона | реконструкция | 0АО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель, с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

Проектами: «Схема территориального планирования Самарской области» и «Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Красный Строитель не запланированы.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

##### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в таблице №34.

Протяженность планируемых улиц составит 18,93 км.

В том числе:

поселковая дорога – 0.32 км,

главные – 1,90 км

основные – 11,63 км,

второстепенные – 5,08 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 42,385 км.

Средняя плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит ….км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения с.п. Красный Строитель

Таблица № 34

| № п/п | Наименование | Местоположение (населённый пункт, № площадки) | Характеристика объекта (протяжённость) | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С. Красный Строитель |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение улицы Рабочей | Площадка №1 | 325 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 2 | Ул.№1 | Площадка №1 | 1200 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 3 | Продолжение улицы Советской | в существующей застройке | 180 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 4 | Продолжение улицы Полевой | в существующей застройке | 250 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 5 | Продолжение улицы Первомайской | Площадка №1 | 960 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 6 | Продолжение улицы Приовражной | в существующей застройке | 80 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 7 | Ул.№2 | Площадка №1 | 970 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 8 | Ул.№3 | Площадка №1 | 865 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 9 | Ул.№3 | в существующей застройке | 360 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 10 | Ул.№4 | Площадка №1 | 865 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 11 | Ул.№4 | в существующей застройке | 1020 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 12 | Ул.№5 | Площадка №1 | 485 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 13 | Ул.№6 | Площадка №1 | 485 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 14 | Ул.№7 | Площадка №1 | 485 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 15 | Ул.№8 | Площадка №1 | 485 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 16 | Ул.№9 | в существующей застройке | 160 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 17 | Ул.№10 | в существующей застройке | 285 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 18 | Ул.№11 | Площадка №1 | 685 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 19 | Ул.№12 | в существующей застройке | 225 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 20 | Ул.№13 | в существующей застройке | 150 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого строительство |  | 10235 м |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | 285 м |  |  |  |
|  | С. Зубовка |  |  |  |  |  |
| 21 | Продолжение улицы Фрунзе | в существующей застройке | 250 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 22 | Ул. Фрунзе-1 | в существующей застройке | 500 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 23 | Ул. Ворошиловская | в существующей застройке | 450 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 24 | Продолжение улицы Ульяновской | в существующей застройке | 685 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 25 | Продолжение улицы Пугачёвской-Крестьянской | в существующей застройке | 460 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 26 | Ул.№2 | в существующей застройке | 1210 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 27 | Ул.№3 | в существующей застройке | 590 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 28 | Ул.№4 | в существующей застройке | 360 м | второстепенная | реконструкция | сельского поселения |
| 29 | Ул.№5 | в существующей застройке | 120 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 30 | Продолжение улицы Ул.№6 | в существующей застройке | 185 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 31 | Продолжение улицы Ул.№7 | в существующей застройке | 150 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 32 | Ул.№8 | в существующей застройке | 215 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 33 | Ул.№9 | в существующей застройке | 220 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 34 | Ул.№10 | в существующей застройке | 340 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 35 | Ул.№11 | в существующей застройке | 480 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 36 | Ул.№12 | в существующей застройке | 350 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 37 | Ул.№13 | в существующей застройке | 270 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 38 | Ул.№14 | в существующей застройке | 700 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого строительство |  | 6225 м |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | 1310 м |  |  |  |
|  | П. Безводовка |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Центральная | в существующей застройке | 500 м | поселковая дорога | реконструкция | сельского поселения |
| 40 | Ул.№1 | в существующей застройке | 415 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого строительство |  | 415 м |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | 500 м |  |  |  |
|  | П. Красная Горка |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.№1 | в существующей застройке | 320 м | поселковая дорога | строительство | сельского поселения |
| 42 | Продолжение улицы Лесной | в существующей застройке | 375 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 43 | Продолжение улицы Луговой | в существующей застройке | 185 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 44 | Продолжение улицы Полевой | в существующей застройке | 110 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 45 | Ул.№2 | в существующей застройке | 490 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 46 | Продолжение улицы Новой | в существующей застройке | 265 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 47 | Продолжение улицы Лесной | в существующей застройке | 310 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого строительство |  | 2055 м |  |  |  |
|  | Всего строительство |  | 18930 м |  |  |  |
|  | Всего реконструкция |  | 2095 м |  |  |  |

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения, а также преодоления естественных и искусственных препятствий.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Челно-Вершинский на территории сельского поселения Красный Строитель не запланированы мероприятия по размещению транспортных сооружений.

Генеральным планом также не предусматривается строительство транспортных сооружений в границах сельского поселения.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит на расчетный срок 950 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок 855 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания:

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок 1 (0.8) колонка.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок 5 постов.

Генеральным планом предлагается строительство АЗС на 2 колонки и СТО на 5 постов в с. Зубовка, в зоне транспортной инфраструктуры от автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

В генеральном плане предусматривается создание озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 3,8 га

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в Таблице №35.

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования составляет 4,35 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок 4,35 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит на расчётный срок 13,7 м2/чел.

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений:

Расчётная площадь открытых спортивных сооружений (из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тысячу жителей) составляет на расчётный срок 2,5 га.

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в Таблице №35

Площадь планируемых объектов составляет 2,6 га

Площадь открытых спортивных сооружений составит на расчётный срок 2,6 га

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок 0.82 га.

Планируемые объекты капитального строительства рекреационного назначения

Таблица №35

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| озеленённые территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Система скверов | П. Красный Строитель, площадка №1 | 2,7 га | #### Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.2 | Сквер | С. Зубовка, ул. №1 | 1,0 га | #### Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.3 | Сквер | П. Безводовка, ул. Речная | 0,3 га | #### Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.4 | Сквер | П. Красная Горка, ул. №1 | 0,35 га | #### Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| Открытые спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | П. Красный Строитель, площадка №1 | 1.6 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | С. Зубовка, ул. №1 | 0,6 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.5 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | П. Безводовка, ул. Речная | 0,2 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.6 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | П. Красная Горка, ул. №1 | 0,2 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |

#### 3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения Красный Строитель необходимо проведение ряда мероприятий по объектам специального назначения.

Проектом «Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» предусмотрены мероприятия в сфере охраны окружающей среды:

1.Консервация с последующей рекультивацией территории действующего скотомогильника, не соответствующего «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469, с  рекультивацией занимаемой им территории в районе посёлка Красный Строитель,

2. Строительство ямы Беккари в сельском поселении Красный Строитель (19.1). Генеральным планом предлагается территория на расстоянии 2,87 км к юго-востоку от п.Красный Строитель, площадью 0,06 га.

2. ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в районе посёлков Красный Строитель и Красная Горка.

Согласно мероприятиям проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», выполненного ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2009 году, вывоз твердых бытовых отходов с.п. Красный Строитель планируется на строящийся полигона ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины, по маршруту: с.Зубовка – п.Красный Строитель – п.Красная Горка - с.Красный Строитель.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения Красный Строитель сохраняется в основном на существующих площадках, с учётом соблюдения санитарных норм, корректировкой территорий сельскохозяйственных предприятий и понижением класса опасности за счет реконструкции и модернизации производства.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Сергиевский, на территории сельского поселения Красный Строитель не запланированы мероприятия по размещению новых объектов сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения также не планируются новые объекты сельскохозяйственного назначения.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации скотомогильника, находящегося в водоохраной зоне временного водотока, в районе с. Красный Строитель с последующей рекультивацией территории.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Красный Строитель предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Долина Кондурчи.

- Верхнекондурчинская лесостепь;

- Кильнинская лесостепь.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Красный Строитель на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Так как, на территории сельского поселения имеются оборудованные пожарные съезды: в посёлке Красный Строитель, посёлке Безводовка и селе Зубовка, генеральным планом предусматривается организация съезда с твёрдым покрытием (18.1) шириной 3,5 м, с устройством площадки размером 12м x 12м, в п. Красная Горка

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Так как, пожарная безопасность территории сельского поселения Красный Строитель обеспечивается ПСЧ-112 ПСО-42 из села Челно-Вершины и ДПК, расположенной в посёлке Красный Строитель по адресу: ул. Советская, д.1а (15.1), на 1 машино-выезд, а также время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. Требуется защита территорий жилой застройки, расположенных вдоль рек Кондурча и Шумолга, от подтопления грунтовыми водами. Защита территории от подтопления осуществляется береговым дренажем, повышением отметок территории или углублением рек и водоёмов.

Способы и мероприятия по защите территорий следует выбирать с учётом их экономической целесообразности.

3. Противооползневые мероприятия требуются на крутых склонах речных долин и балок. При совокупности причин, вызывающих образование оползней небольших объёмов, необходимо осуществление мероприятий по механическому удержанию оползающих грунтовых масс (подпорные стенки, свайные ряды, контрфорсы) и искусственное закрепление грунтов физико-химическими средствами (обжиг или клинкеризация, силикатизация песков, электрохимическое закрепление глин).

4. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

5. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

6. Генеральным планом предусматривается реконструкция гидротехнических сооружений:

- плотины (18.2), расположенной на водном объекте в овраге Крутой, к северо-западу от п. Красный Строитель, в зоне сельскохозяйственного использования, ориентировочная протяженность плотины 0,128 км;

- плотины (18.3), в южной части пруда Шумолгинский в с. Зубовка ориентировочная протяженность плотины 0,06 км;

- плотины (18.4), в северной части пруда Шумолгинский в с. Зубовка ориентировочная протяженность плотины 0,096 км;

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», был выполнен ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2009 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Красный Строитель образуется в год 1781,2 м3 твердый бытовых 89 м3 крупногабаритных отходов.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 2 контейнеров для ТБО в с. Зубовка,  2 контейнеров для ТБО в с. Красная Горка и 1 контейнера для ТБО в п. Красный Строитель.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Красный Строитель планируется по маршруту: с.Зубовка – п.Красный Строитель – п.Красная Горка - с.Красный Строитель.

## 3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Красный Строитель;

- границы поселка Красный Строитель, поселка Безводовка, поселка Верхняя Кондурча, поселка Красная Горка, села Зубовка, входящих в границы сельского поселения Красный Строитель м. р. Челно-Вершинский.

Границы сельского поселения Красный Строитель отображены в проекте в соответствии с положениями «Закона Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 50-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Красный Строитель, границы поселка Красный Строитель, поселка Безводовка, поселка Верхняя Кондурча, поселка Красная Горка, села Зубовка не изменялись. При этом границы сельского поселения Красный Строитель отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы поселка Красный Строитель, поселка Безводовка, поселка Верхняя Кондурча, поселка Красная Горка, села Зубовка не будут изменены.

Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Красный Строитель, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ поселка Красный Строитель, поселка Безводовка, поселка Верхняя Кондурча, поселка Красная Горка, села Зубовка, и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – поселка Красный Строитель, поселка Безводовка, поселка Верхняя Кондурча, поселка Красная Горка, села Зубовка.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

Таблица № 36

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 11989,3961 | 11989,3961 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  | 927,5447 | 927,5447 |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га |  |  |
|  | в том числе: |  | 267,2428 | 384,0632 |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 5,1888 | 11,2901 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 2,0008 | 19,8929 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 13,4397 | 16,5108 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 462,452 | 288,6265 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 177,2206 | 207,1612 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 4,3775 | 4,3775 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 109,8819 | 109,8832 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 10560,4928 | 10560,4963 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 2,4992 | 2,4944 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 310,6 | 310,6 |
| 1.1.7 | Лесной фонд | га | 74,0 | 74,0 |
| 1.1.8 | Водный фонд | га | 11989,3961 | 11989,3961 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 1495 | 3166 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 280 | 594 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 94 | 199 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 161 | 341 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 26 | 54 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 255 | 540 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 770 | 1631 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 470 | 995 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 39248,0 | 122798,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 26.2 | 38,8 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 80 | 130 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 274 | 390 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 4 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 4 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | - | 2,6 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 308 | 638 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 320 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 300 | 640 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 27,53 | 31,93 |
|  |  | чит. мест | 17 | 20 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 242 | 602 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 130 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 20 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 95 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 4,7 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 22 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 22 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 23,455 | 42,385 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | х | 0,692 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | х | 17,046 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | х | 0,448 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | х | К-21,560 НК-3,902 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | х | 1309 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | х | 2,100 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | х | 0,448 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | х | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | х | 3,90606 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | х | Н.Д-16,56 В.Д-0,92 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Красный Строитель, пересчитанные с использованием данных Самарастат

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Красный Строитель, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Красный Строитель,  пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)